załącznik 2.1

Przedmiar robót

„Przebudowa linii kablowych SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy”

Budowa: Linie kablowe SN 15 kV

Obiekt lub rodzaj robót: elektromontażowe Lokalizacja: m. Bydgoszcz

Inwestor: Opera Nova w Bydgoszczy

Data opracowania: 2020-09-28

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Przebudowa linii kablowych SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy |  |  |  |
| 1 | Element | Przebudowa linii kablowych SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy |  |  |  |
| 1.1 | KNNRW 9/801/1 8 analogia | Kable układane w ziemi, do 3,0˙kg/m, demontaż w gruncie kategorii III-IV | m | 310 |  |
| 1.2 | KNR 201/701/5 (3) | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0˙m | m | 110 |  |
| 1.3 | KNR 510/301/2 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6˙m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 Krotność=2 | m | 110 |  |
| 1.4 | KNR 201/701/2 (3) | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0˙m | m | 100 |  |
| 1.5 | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 Krotność=2 | m | 100 |  |
| 1.6 | KNNR 5/722/4 analogia | Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC do Fi˙150˙mm SRS200 (bez Rura Arot SRS-G 200 /11,4 – 12,00 m) | m | 12 |  |
| 1.7 | KNNR 5/722/8 analogia | Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, dodatek za każdą następną rurę w wiązce, rury PVC do Fi˙150˙m SRS200 (Rura Arot SRS-G 200 /11,4 – 12,00 m) | m | 12 |  |
| 1.8 | KNNR 5/722/8 analogia | Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, dodatek za każdą następną rurę w wiązce, rury PVC do Fi˙150˙m SRS75 (Rura Arot SRS 75 – 12,00) | m m | 12 |  |
| 1.9 | KNNR 5/724/4 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), kategorii III-IV | m3 | 3 |  |
| 1.10 | KNNR 5/725/1 | Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) | szt | 1 |  |
| 1.11 | KNNR 5/723/3 analogia | Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi˙150˙mm (pierwsza w wiązce) SRS200 (bez Rura Arot SRS-G 200 /11,4 – 48,00 m) | m | 48 |  |
| 1.12 | KNNR 5/723/6 analogia | Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi˙150˙mm - dodatek za każdą następną w wiązce SRS200x2, SRS75x1 (bez Rura Arot SRS-G 200 /11,4 - 108,00 m, Rura Arot SRS 75 – 48,00) | m | 156 |  |
| 1.13 | KNRW 510/303/3 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 140 mm DVR232, SRS200 (bez Rura Arot SRS-G 200 /11,4 - 366,00 m, Rura Arot DVR 232 – 18,00 m) | m | 384 |  |
| 1.14 | KNR 219/121/1 analogia | Uszczelnienie końców rur przeciskowych i przewiertowych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 (bez Dławnica czopowa EK 186/200 – 40,00 szt., Dławnica czopowa EK 186/75 – 4,00 m) | szt | 44 |  |
| 1.15 | KNNR 5/713/3 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0˙kg/m (bez Kabel NA2XS(F)2Y 1x240/25 mm2 12/20 kV – 1701,00 m, Opaski kablowe instalacyjne typu Oki – 120 szt., Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II czerwona – 500,00 m) | m | 1 590 |  |
| 1.16 | KNR 510/512/8 analogia | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych 1-żyłowych o izolacj i powłoce z tworzyw sztucznych, z żyłami Al, kabel do 30˙kV, do 240˙mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 (bez Mufa CELLPACK przelotowa CHMSV 24 kV 95-240 – 180,00 szt) | szt | 18 |  |
| 1.17 | KNR 201/704/5 (3) | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8˙m | m | 110 |  |
| 1.18 | KNR 201/704/2 (3) | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8˙m | m | 100 |  |
| 1.19 | KNR 1321/201/5 | Badanie linii napowietrzn, kablowych na nap. do 30kV odcinek linii kablowej na napięcie do 30 kV | odcinek | 3 |  |
| 1.20 | TPSA 39/301/15 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi˙40˙mm z bębna, 1 rura w rurociągu (bez Rura HDPE Fi˙40˙mm – 170,00 m, Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych – 170,00 m) | km | 0,170 |  |
| 1.21 | TPSA 39/510/1 | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE Fi˙40˙mm metodą pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2˙km (bez Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 48J – 210,00 m) | km | 0,210 |  |
| 1.22 | KNR 920/309/1 analogia | Studzienki włazowe segmentowe 1000 mm, głębokości 2,0 - przykryte włazem, przelotowa (bez Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 - 2,00 szt.) | szt | 2 |  |
| 1.23 | TPSA 39/601/3 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód – mufa (bez Mufa swiatlowodowa FOSCDJS-714III 48J - 2,00 szt) | złącze | 2 |  |
| 1.24 | TPSA 39/401/5 analogia | Montaż zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego skrzynkowy dla 1 złącza - skrzynka zapasu (bez Stelaż zapasu kabla ECO BKT - 2,00 szt.) | szt | 2 |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |
| 1.25 | TPSA 39/901/3 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  |
| 1.26 | TPSA 39/901/4 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 47 |  |
| 1.27 | TPSA 39/902/1 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  |
| 1.28 | TPSA 39/902/2 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 47 |  |

Zestawienie robocizny

| Lp. |  | Nazwa zawodu |  | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektromonter grupa II |  |  | r-g | 6,45007 |
| 2. | Elektromonter grupa III |  |  | r-g | 115,0065 |
| 3. | Elektromonter grupa IV |  |  | r-g | 31,2 |
| 4. | Monter grupa II |  |  | r-g | 16,808 |
| 5. | Monter grupa III |  |  | r-g | 16,808 |
| 6. | Monterzy |  |  | r-g | 655,931 |
| 7. | Robotnicy |  |  | r-g | 916,332 |
| 8. | Robotnicy grupa I |  |  | r-g | 355,999 |
|  |  |  | Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |  | 2 114,5346 |

Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dławnica czopowa EK 186/75 | szt | 4 |
| 2. | Dławnica czopowa EK186/200 | szt | 40 |
| 3. | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II czerwona | m | 500 |
| 4. | Kabel NA2XS(F)2Y 1x240/25 mm2 12/20 kV | m | 1701 |
| 5. | Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 48J | m | 210 |
| 6. | Mufa światlowodowa FOSCDJS-714III 48J | szt | 2 |
| 7. | Mufa CELLPACK przelotowa CHMSV 24 kV 95-240 | szt | 18 |
| 8. | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 120 |
| 9. | Piasek do betonów zwykłych | m3 | 27,92 |
| 10. | Płyta drogowa żelbetowa pełna 300x130x14 cm | szt | 0,05 |
| 11. | Rura Arot DVR 232 | m | 18 |
| 12. | Rura Arot SRS 75 | m | 60 |
| 13. | Rura Arot SRS-G 200 /11,4 | m | 546 |
| 14. | Rura HDPE Fi˙40˙mm | m | 170 |
| 16. | Stelaż zapasu kabla ECO BKT | szt | 2 |
| 16. | Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 | szt | 2 |
| 17. | Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych | m | 170 |

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa sprzętu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciągnik kołowy (1) | m-g | 8,55 |
| 2. | Dmuchawa gorącego powietrza | m-g | 5,8 |
| 3. | Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250˙t | m-g | 86 |
| 4. | Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm | m-g | 78 |
| 5. | Przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 10,3995 |
| 6. | Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 1,395 |
| 7. | Reflektometr | m-g | 40,1 |
| 8. | Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) | m-g | 111,1325 |
| 9. | Samochód samowyładowczy do 5 t (1) | m-g | 10,228 |

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Samochód skrzyniowy (1) |  | m-g | 1,76 |
| 11. | Samochód skrzyniowy do 5 t |  | m-g | 0,52 |
| 12. | Samochód skrzyniowy do 5 t (1) |  | m-g | 13,2495 |
| 13. | Spawarka do włókien światłowodowych (1) |  | m-g | 5,8 |
| 14. | Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10˙m3/min (1) |  | m-g | 1,4595 |
| 15. | Środek transportowy (1) |  | m-g | 16,738 |
| 16. | Urządzenie do wdmuchiwania kabli metodą strumieniową |  | m-g | 1,4595 |
| 17. | Urządzenie przewiertowe typ WP 30-60 cm/40 m (1) |  | m-g | 8 |
| 18. | Zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5˙kVA |  | m-g | 5,8 |
| 19. | Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5˙kVA |  | m-g | 86 |
| 20. | Zestaw do pomiaru mocy optycznej |  | m-g | 27,16 |
| 21. | Zestaw telefonów optycznych |  | m-g | 27,16 |
| 22. | Żuraw samochodowy (1) |  | m-g | 8,55 |
| 23. | Żuraw samochodowy 5-6 t (1) |  | m-g | 0,44 |
|  |  | Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): |  | 555,7015 |

Dodatki

| Lp. |  | Opis | Typ | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Geodezja |  | Kwota |  |
| 2. | Zajęcie pasa drogowego |  | Kwota |  |
| 3. | Archeolog |  | Kwota |  |
| 4. | Spawanie światłowodu |  | Kwota |  |
| 5. | Wykonanie próby napięciowej kabli SN 15 kV |  | Kwota |  |
| 6. | Naprawa nawierzchni |  | Kwota |  |

Tabela elementów scalonych

| Element | R | M | Kz | S | Kp | Zysk | Inne | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty poz. 1.1. ÷ 1.28. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa linii kablowych SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy |  |  |  |  |  |  |  |  |