OPIS TECHNICZNY

- Teren wokół gmachu Opery NOVA przy ul. Focha 5 w Bydgoszczy, ma charakter parkingu po którym poruszają się samochody osobowe i ciężarowe. Jako nawierzchnię zastosowano  płyty granitowe z kamieniołomów Strzegom o grubości 12 i 8 cm. Płyty ze względu na wymóg ograniczenia poślizgu mają powierzchnię „płomieniowaną”.

- W nawierzchni kamiennej usytuowane są doziemne oprawy oświetleniowe, które są częścią iluminacji gmachu. Muszą one być odporne na nacisk poruszających się po placu samochodów.

- Zastosowano następujące lampy doziemne firmy ERCO:

L1- Nadir 33735.000 Silver LED White z puszką montażową 33890.000

L 2 – Tesis 33725.000 Reflektor silver ECG z puszką montażową 33963.000

L 3 – Tesis 33704.000 Reflektor silver ECG z puszką montażową 33734.000

- Konstrukcja lamp dziennych L1 pozwala na przenoszenie nacisku kół samochodowych bezpośrednio na grunt. Inwestor zaakceptował więc wykonanie otworów w płytach o średnicy 20,0 cm.

- Konstrukcja lamp doziemnych L2 i L3 zakłada , że zostaną one zamocowane w poprzez „powieszenie” krawędziami pierścieni na płytach kamiennych. Wykonawca robót elektrycznych wadliwie powycinał otwory w płytach granitowych przez co nie można zapewnić szczelności lamp. Inwestor zdecydował się na wymianę płyt kamiennych na płyty z właściwie wyciętymi otworami. Ponowne osadzenie lamp będzie wymagało też ich przemieszczenie w taki sposób, aby każda z lamp doziemnych opierała się na jednej płycie (a nie dwóch lub trzech płytach). Kształt wymaganych otworów w płytach granitowych pokazany jest na rysunku szczegółowym. Ze względu na konieczność zachowania układu lamp według projektu otwory w poszczególnych płytach są różnie zlokalizowane co pokazują rysunki wymienianych płyt.

- Zakresem zlecenia jest dostawa na teren Opery NOVA:

  - 49 płyt granitowych z otworami dla lamp L1 i L2 i L3 (płyty nr 5,6.8 ÷13)

  - 14 płyt granitowych bez otworów (płyty nr 2,4),

  - wycięcie otworów dla lamp L1 i L3 w 20 płytach, (płyty nr 1,3,7) którymi dysponuje inwestor. Jeżeli dostawca płyt uzna, że łatwiej mu będzie dostarczyć 20 nowych płyt niż przewozić płyty z Bydgoszczy do swojego zakładu i ponownie transportować je do Opery, takie rozwiązanie jest możliwe do zaakceptowania.

Każdą płytę na jej spodniej stronie należy opisać przez nadanie numeru według zestawienia płyt np.: „rodzaj płyt/numer lampy” tj. 5/28.

- Inwestor wymaga dostarczenia próbnej płyty grubości 12 cm z otworem jak dla oprawy L2, oraz płyty o grubości 8 cm dla oprawy L3. Po zaakceptowaniu prawidłowości wykonania otworów możliwa będzie dostawa całej partii zamówionych płyt. Inwestor zastrzega sobie możliwość niewielkiej korekty wymiarów otworów.

- Podbudowa pod płytami granitowymi jest następująca:

  - płyta granitowa gr. 12 lub 8 cm

  - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

  - beton B-10 gr. 20 cm

  - podsypka piaskowa gr. 15 cm

  - grunt rodzimy