Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS WYPOSAŻENIA DLA PRACOWNI PLASTYCZNEJ

1. Ploter termiczny do wycinania elementów przestrzennych ze styropianu, styroduru oraz innych tworzyw sztucznych.

Ogólne parametry:

- sterownik                                                                            230 V elektroniczny

- oprogramowanie sterujące                                                  SOFT CUT

- obszar pracy X / długość /                                                   300 cm

- obszar pracy Y / wysokość /                                                130 cm

- obszar pracy Z / grubość /                                                   130 cm

- średnica drutu oporowego                                                   0.25 mm

- średnica drutu kształtowego                                                0.9 mm

- rozdzielczość adresowana                                                   0.01 mm

- maksymalna prędkość przesuwu                                         7000 mm/min

- maksymalna prędkość pracy                                               2800 mm/min

- chłodzenie drutu oporowego                                               2 szt. wentylatorów

- ilość silników krokowych                                                   6 szt.

- konstrukcja plotera                                                              aluminiowa – ramowa

- zasilanie                                                                               230 V / 50 Hz

- pobór mocy                                                                          250 W

- interfejs                                                                                USB

- drut kształtowy                                                                     tak

- stół obrotowy                                                                       standard s 150

- tokarka                                                                                 tak

- niezależny ruch ramion                                                        tak

- oprogramowanie                                                                  współpraca z Corelem Draw,

z plików HPGL.PLT,

z syst. Oper. Windows 98, 7,

NT 2000, XP, Wista

i obsługa plików DXF

- zapas drutu                                                                          1 rolka ok. 50 mb.

- drut kształtowy                                                                    2 mb.

- instrukcja użytkownika                                                       tak, w języku polskim

- montaż i transport                                                                w ramach ceny

- gwarancja                                                                            minimum 3 lata

- przeszkolenie stanowiskowe                                               tak

- spełnienie norm                                                                   CE

- wysokość                                                                           ~ 2 m

- długość                                                                              ~ 3 m

- szerokość                                                                          ~ 1.7 m

- waga                                                                                   ~ 150 kg

2. Ploter frezujący do pracy w drewnie, PCV, metalach kolorowych oraz innych tworzywach naturalnych i sztucznych.

Ogólne parametry:

- stół rowkowy do mocowania materiału                                            tak

- komplet klem                                                                                    tak

- czujnik automatycznego pomiaru długości narzędzia                      tak

- rozdzielczość programowa i elektroniczna                                       0,001 mm

- pełna obsługa 3D                                                                              tak

- zaawansowane własne oprogramowanie

importujące pliki                                                                              PLT np.Corel Draw

DXF np. AutoCad

G-Code np.Visual Mil

RAW np. 3D

BMP np. Płaskorzeżby

- automatyczne wizualizacje, symulacje, generowanie

Ścieżek i wycinanie modeli 3D                                                        tak

- sterowanie rozdzielczością obróbki                                                  tak

- ustalenie kierunku i kolejności frezowania                                       tak

- opcja polerowania i wygładzania krzywych                                     tak

- opcja biblioteki narzędzi oraz operacji                                             tak

- elektronika obsługująca USB zgodna z :                                          Windows 7, XP, Vista,

- obszar roboczy 1250 mm x 2500 mm x 90 mm                               minimum

- moc wrzeciona                                                                                  3,0 KW

- obroty wrzeciona                                                                              24.000 obr/ min

- prędkość maksymalna                                                                       5.000 mm/ min

- instrukcja użytkownika                                                                    tak, w języku polskim

- montaż i transport                                                                            w ramach ceny

- gwarancja                                                                                         minimum 3 lata

- przeszkolenie środowiskowe                                                           tak

- spełnienie norm                                                                               CE

- wysokość                                                                                       ~ 1,5 m

- długość                                                                                           ~ 3 m

- szerokość                                                                                        ~ 1,7 m