Modyfikacja i wyjaśnienie treści SIWZ

ZP-331-16/2013

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje i uzupełnia treść  SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup systemu sterowania sceną główna Opery NOVA w Bydgoszczy

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SIWZ:

- W zał. nr 1 do SIWZ:

W miejsce zapisu:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konsoleta do sterowania oświetleniem, pracująca w protokole DMX 512, oraz Ethernet wraz z dwoma monitorami LCD 22cale z oprzyrządowaniem.

1szt.- Konsoleta

Konsoleta powinna być wyposażona w:

- co najmniej 6 niezależnych wyjść sygnału DMX (wbudowane);

- programowana obsługamin.256 niezależnych wyjść DMX;

- co najmniej 1 wejście sygnału DMX;

- co najmniej dwa wyjścia Ethernet (dwie niezależne karty sieciowe) ze złączem ethercon 1 Gbit/s umożliwiające stworzenie sieci oraz przyłączenie co najmniej 4096 parametrów(każdy w trybie 16 bitowym), oraz pracy w protokołach ArtNet, Ma-Net, PathPort, Streaming ACN, Strand Shownet , (wbudowane);

- co najmniej pięć wbudowanych złącz USBII;

- wbudowane, co najmniej dwa panoramiczne monitory dotykowe LCD. Dwie sztuki minimum 15,4' WXGA . Mechaniczna regulacja kąta nachylenia ekranów.

Jeden wbudowany, dotykowy monitor minimum 9' SVGA z technologią Multi-Touch.

Możliwość podłączenia minimum dwóch monitorów zewnętrznych UXGA poprzez wbudowane złącza DVI-I oraz USB które mogą być ekranami dotykowymi.

Możliwość tworzenia własnych „ekranów” (określania, jakie informacje i w jakiej proporcji zostaną wyświetlone na ekranie) oraz możliwość ich zapamiętywania i przełączania.

Dwie lampki oświetlenia konsolety z wbudowaną regulacją jasności.

Możliwość regulacji podświetlania klawiszy oraz jasności wbudowanych ekranów dotykowych.

Zasilacz UPS – wbudowany.

- Odtwarzanie, edycja, programowanie

Główny zmieniacz z przyciskami Go, Back, Hold oraz dwoma zmotoryzowanymi suwakami A/B o długości 100mm.

Co najmniej 15 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w zmotoryzowany suwak i trzy przyciski) umożliwiający odtwarzanie kolejek pamięci oraz pracę na wielu stronach jednocześnie?

Sekcję minimum 35 dodatkowych przycisków (z możliwością zmiany ich funkcji np. go lub on/off) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, chaserów.

Możliwość zmiany funkcji dla suwaków i przycisków kontrolerów.

Możliwość odtwarzania tej samej kolejki pamięci jako lista lub chaser.

- Suwak sumy generalnej z przyciskiem B/O

Trackball do kontroli pozycji dla urządzeń inteligentnych.

Wbudowane klasyczne koło do dimerów.

- 4 koła wyboru parametrów dla kanałów, urządzeń inteligentnych

Zintegrowana klawiatura alfanumeryczna (wbudowana).

Indywidualnie podświetlane klawisze edycji, kontrolerów, klawiatury alfanumerycznej z możliwością zmiany jasności.

Programowanie scen świetlnych w systemie tracking lub klasycznie.

Możliwość cofnięcia ostatnio wykonanej operacji lub wykonania jej ponownie(Undo/Redo)

Możliwość graficznego wyboru parametrów np. gobo i kolorów.

Wbudowany generator efektów a możliwością ich tworzenia dla każdego parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji.

Możliwość  wpisania czasu wejścia, zejścia, opóźnienia dla każdego parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji.

Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia, zejścia, dla różnych efektów w jednej scenie świetlnej.

Możliwość obsługi każdego parametru w systemie 8, 16 i 24- bitowym.

Bazę plików opisowych dla urządzeń oświetleniowych, możliwość jej aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie plików opisowych w konsolecie.

Możliwość synchronizacji z kodami czasowymi SMPTE(LTC), oraz MIDI (obydwa wejścia wbudowane ).

Praca w trybie Multi – User (wielu użytkowników), który pozwala na jednoczesną pracę nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet.

Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do dowolnego kontrolera konsolety.

Wprowadza się zapis:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konsoleta do sterowania oświetleniem, pracująca w protokole DMX 512, oraz Ethernet wraz z dwoma monitorami LCD 22cale z oprzyrządowaniem.

1szt.- Konsoleta

Konsoleta wyposażona w:

Co najmniej 6 niezależnych wyjść sygnału DMX (wbudowane)

Programowana obsługamin.256 niezależnych wyjść DMX.

- Co najmniej 1 wejście sygnału DMX

Co najmniej dwa wyjścia Ethernet (dwie niezależne karty sieciowe) ze złączem ethercon 1 Gbit/s umożliwiające stworzenie sieci oraz przyłączenie co najmniej 4096 parametrów(każdy w trybie 16 bitowym), oraz pracy w protokołach ArtNet, Ma-Net, PathPort, Streaming ACN, Strand Shownet , (wbudowane).

- Co najmniej pięć wbudowanych złącz USBII

Wbudowane, co najmniej dwa panoramiczne monitory dotykowe LCD. Dwie sztuki minimum 15,4' WXGA . Mechaniczna regulacja kąta nachylenia ekranów.

Jeden wbudowany, dotykowy monitor minimum 9' SVGA z technologią Multi-Touch.

Możliwość podłączenia minimum dwóch monitorów zewnętrznych UXGA poprzez wbudowane złącza DVI-I oraz USB które mogą być ekranami dotykowymi.

Możliwość tworzenia własnych „ekranów” (określania, jakie informacje i w jakiej proporcji zostaną wyświetlone na ekranie) oraz możliwość ich zapamiętywania i przełączania.

Dwie lampki oświetlenia konsolety z wbudowaną regulacją jasności.

Możliwość regulacji podświetlania klawiszy oraz jasności wbudowanych ekranów dotykowych.

Zasilacz UPS – wbudowany.

- Odtwarzanie, edycja, programowanie

Główny zmieniacz z przyciskami Go, Back, Hold oraz dwoma zmotoryzowanymi suwakami A/B o długości 100mm.

Co najmniej 15 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w zmotoryzowany suwak i trzy przyciski) umożliwiający odtwarzanie kolejek pamięci oraz pracę na wielu stronach jednocześnie?

Sekcję minimum 35 dodatkowych przycisków (z możliwością zmiany ich funkcji np. go lub on/off) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, chaserów.

Możliwość zmiany funkcji dla suwaków i przycisków kontrolerów.

Możliwość odtwarzania tej samej kolejki pamięci jako lista lub chaser.

- Suwak sumy generalnej z przyciskiem B/O

Trackball do kontroli pozycji dla urządzeń inteligentnych.

Wbudowane klasyczne koło do dimerów.

- 4 koła wyboru parametrów dla kanałów, urządzeń inteligentnych

Zintegrowana klawiatura alfanumeryczna (wbudowana).

Indywidualnie podświetlane klawisze edycji, kontrolerów, klawiatury alfanumerycznej z możliwością zmiany jasności.

Programowanie scen świetlnych w systemie tracking lub klasycznie.

Możliwość cofnięcia ostatnio wykonanej operacji lub wykonania jej ponownie(Undo/Redo)

Możliwość graficznego wyboru parametrów np. gobo i kolorów.

Wbudowany generator efektów a możliwością ich tworzenia dla każdego parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji.

Możliwość  wpisania czasu wejścia, zejścia, opóźnienia dla każdego parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji.

Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia, zejścia, dla różnych efektów w jednej scenie świetlnej.

Możliwość obsługi każdego parametru w systemie 8, 16 i 24- bitowym.

Bazę plików opisowych dla urządzeń oświetleniowych, możliwość jej aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie plików opisowych w konsolecie.

Możliwość synchronizacji z kodami czasowymi SMPTE(LTC), oraz MIDI (obydwa wejścia wbudowane ).

Praca w trybie Multi – User (wielu użytkowników), który pozwala na jednoczesną pracę nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet.

Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do dowolnego kontrolera konsolety.

- Archiwizacja, ew. możliwości rozbudowy

Wbudowany dysk SSD (flash disk) do archiwizacji danych. Niedopuszczalne są rozwiązania z dyskiem typu HDD.

Możliwość rozbudowy urządzenia do 256 niezależnych linii DMX.

Możliwość rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocą programu i komputera kieszonkowego (np. PDA). Możliwość podłączenia jednoczesnego do 6 niezależnych PDA. Możliwość sterowania poprzez protokół Trlnet.

Możliwość rozbudowy o dodatkowe sekcje zmotoryzowanych kontrolerów.

Off-line edytor konsolety dla komputerów PC/Laptop oferujący te same możliwości programowe co oferowana konsoleta oraz przenoszenie spektakli między konsoletą i off-line edytorem lub Ew. praca jako backup.

Możliwość dołączenia dodatkowej, bliźniaczej konsolety przez sieć Ethernrt i jej pracy jako backup.

Możliwość połączenia z programem do wizualizacji który pozwala na dwukierunkową wymianę danych włącznie z pozycją urządzeń w przestrzeni.

Możliwość współpracy z serwerem video który pozwala na dwustronną wymianę danych, przeglądanie zawartości twardego dysku serwera, automatyczne ściąganie miniatur wyświetlanych filmów.

- Dodatkowo do konsolety powinny być dołączone

2szt.   – Dotykowy monitor 22” LCD o rozdzielczości natywnej co najmniej FullHD (1929x1080) kompatybilny z oferowaną konsoletą

1szt.    –  Skrzynia transportowa na kołach

1szt.    – Mysz bezprzewodowa laserowa działająca na dowolnej powierzchni nawet na szkle, trzy podstawowe przyciski (lewy, prawy, środkowy), dodatkowe 2 przyciski boczne, Możliwość konfiguracji wszystkich przycisków poprzez dedykowanie oprogramowanie, rolka do przewijania góra, dół, prawo, lewo, komunikacja bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz

W przypadku wątpliwości przed wyborem oferty Zamawiający może zażądać dostarczenia oferowanych urządzeń do testów.

Zestawienie do zdalnego sterowania konsoletą:

1szt. – Zestaw kompatybilny z oferowaną konsoletą świetlną składający się z :

Komputera kieszonkowego o rozdzielczości ekranu minimum 960x640 pikseli z modulem wi-fi

Punktu dostępowego sieci bezprzewodowej Wi Fi

Niezbędnego okablowania

- Zdalne sterowanie powinno umożliwiać :

Dwukierunkową wymianę danych pomiędzy konsoletą urządzeniem zdalnego sterowania

Zalogowanie  się do konsolety głównej oraz pracę na aktualnym przedstawieniu będącym w konsolecie

Sterowanie podstawowymi funkcjami konsolety:

- - zmiana adresów DMX dla poszczególnych urządzeń i kanałów

- ustawianie wartości dla kanałów i parametrów urządzeń

- wprowadzanie nowych oraz edycja istniejących scen świetlnych

- podgląd aktualnego stanu konsolety – wartości kanałów i parametrów urzadzeń

- odtwarzanie minimum jednej kolejki pamięci na konsolecie głównej

- zmiana czułości sterowania parametrami

- podłączenie z konsoletą jednocześnie do 6 zdalnychsterowań

- pracę niezależną od konsolety

- „czat” z konsoletą główną

Konwerter sygnału Ethernet na DMX posiadający:

- Praca w protokołach: Art.-Net, Ma-Net2

- Podświetlany wyświetlacz pokazujący aktualny stan urządzenia oraz funkcje poszczególnych wejść/wyjść DMX

- 4 złącza DMX które mogą replikować wejścia lub wyjścia konsolety oświetleniowej

- Możliwość dowolnego zarządzania wejściem i wyjściami DMX poprzez sieć Ethernet z poziomu konsolety lub komputera PC. Możliwość przydzieleniadowolnegoz 256 obsługiwanych wyjść DMX do dowolnego ze złącz konwertera.

- Wbudowana karta sieciowa 1 Gbit

- Oprogramowanie do zarządzania konwerterem poprzez sieć Ethernet

- Opcjonalna możliwość powieszenia na konstrukcji oraz zamontowania linki zabezpieczającej

- Wbudowany zasilacz

- Możliwość zdalnej identyfikacji konwertera w sieci

-Możliwość zdalnej zmiany adresu IP oraz opisania indywidualnym tekstem każdego konwertera

- możliwość zdalnego włączania/wyłączania podświetlenia wyświetlacza konwertera

Procesor zapewniający kalkulację w czasie rzeczywistym 4096 parametrów DMX w trybie HTP lub LTP :

- Kompatybilny z natywnym protokołem Ethernet oferowanej konsolety oświetleniowej

- Kalkulacja minimum 4096 parametrów w protokołach: Art.-Net, Ma-Net, Ma-Net2

- Obsługa programowa 256 linii DMX

- Wbudowany kolorowy ekran dotykowy 7” pokazujący aktualny stan urządzenia oraz funkcję poszczególnych wyjść/wejść DMX

-  8 wbudowanych wyjść DMX które mogą replikować wyjścia konsolety oświetleniowej lub być rozszerzeniem możliwości konsolety

-  W przypadku współpracy z komputerem PC  musi umożliwiać wykorzystanie go jako regularny sterownik

- Możliwość konfiguracji każdego z wyjść jako wejście DMX

- Możliwość dowolnego zarządzania wejściami i wyjściami DMX poprzez sieć Ethernet z poziomu konsolety lub komputera PC. Możliwość przydzielenia dowolnego z 256 obsługiwanych wyjść DMX do dowolnego ze złącz konwertera.

- Oprogramowanie do zarządzania konwerterem poprzez sieć Ethernet

- Wbudowany zasilacz

- Wbudowany monitor dotykowy do obsługi menu urządzenia

- Możliwość zdalnej identyfikacji procesora w sieci

- Wyjście na monitor, klawiaturę, mysz komputerową

- Obudowa 19”

- Wbudowane złącze Ethernet typu ethercon

- Co najmniej 4 wbudowane złącza USB 2.0

- Wymagany co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.