Załącznik nr 12

TABELA ZGODNOŚCI 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Modernizacja systemu interkomowego 
oraz systemu podglądu wideo 
Opery Nova w Bydgoszczy

| Lp. |  | Wymagania SIWZ | Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia* | Opis i parametry techniczne oferowanego urządzenia* | Numer strony karty katalogowej* | Ocena spełnienia wymagania 0, 1 lub 2 ppkt. ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Centrala systemu interkomowego, rama z zasilaczami |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | - nie mniej niż 15 slotów na karty portów wejść / wyjść oraz 2 sloty na zasilacze, |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 | - pojedynczy slot obsługujący od 4 do 64 kanałów w zależności od zainstalowanej karty wejść / wyjść, |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 | - możliwość obsługi nie mniej niż 256 portów wejść / wyjść przez pojedynczą jednostkę, |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 | - oprócz kart do połączeń interkomowych możliwość zainstalowania w matrycy kart z nie mniej niż 8 wejściami i 8 wyjściami analog audio, 8 wejściami i 8 wyjściami AES/EBU, karty z wejściem i wyjściem MADI (64 kanały) oraz z karty wejściem i wyjściem Dante |  |  |  |  |
|  | 1.1.5 | - możliwość zestawienia przy pomocy programowej matrycy dowolnych połączeń pomiędzy portami wejść i wyjść (analog audio, AES/EBU, MADI oraz Dante) |  |  |  |  |
|  | 1.1.6 | - jednostka wyposażona w redundantny zasilacz. |  |  |  |  |
|  | 1.1.7 | - praca w trybie „hot swap” – możliwość instalowania i deinstalacji kart systemowych bez wyłączania zasilania, |  |  |  |  |
|  | 1.1.8 | - programowanie systemu przy pomocy dedykowanego oprogramowania instalowanego na komputerze PC. |  |  |  |  |
| 1.2 | Karta systemu interkomowego, pulpity abonenckie |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | - obsługa nie mniej niż 8 pulpitów interkomowych, |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 | - komunikacja audio w protokole AES3/EBU, |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 | - parametry wejść / wyjść audio AES3/EBU nie gorsze niż: rozdzielczość 24 bit, częstotliwość próbkowania od 32 kHz do 192 kHz (wbudowany konwerter częstotliwości próbkowania) |  |  |  |  |
|  | 1.2.4 | - izolacja galwaniczna portów wejść / wyjść |  |  |  |  |
|  | 1.2.5 | - maksymalna długość przewodu łączącego matrycę z pulpitem interkomowym nie mniej niż 300 m (dla przewodu 4x2x23AWG S/STP) |  |  |  |  |
|  | 1.2.6 | - sygnalizacja stanu portów wejść / wyjść przy pomocy diod LED, |  |  |  |  |
| 1.3 | Karta systemu interkomowego, dante |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 | - komunikacja audio w protokole dante, |  |  |  |  |
|  | 1.3.2 | - nie mniej niż 4 porty Dante/LAN obsługujące 64 sygnały wejściowe i 64 sygnały wyjściowe, |  |  |  |  |
|  | 1.3.3 | - izolacja galwaniczna portów wejść / wyjść |  |  |  |  |
|  | 1.3.4 | - maksymalna długość przewodu łączącego matrycę z urządzeniem audio nie mniej niż 400 m, |  |  |  |  |
|  | 1.3.5 | - sygnalizacja stanu portów wejść / wyjść przy pomocy diod LED, |  |  |  |  |
| 1.4 | Moduł GPIO systemu interkomowego |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 | - nie mniej niż 16 wejść GPI In z transoptorem, |  |  |  |  |
|  | 1.4.2 | - nie mniej niż 16 przekaźnikowych wyjść GPI Out, |  |  |  |  |
|  | 1.4.3 | - dodatkowe wyjście 24V (DC) / 0,5A, |  |  |  |  |
|  | 1.4.4 | - dodatkowe wyjście 5V (DC) / 1A, |  |  |  |  |
|  | 1.4.5 | - moduł wyposażony w port Ethernet: 10/100Mbit/s. |  |  |  |  |
|  | Parametry wejść GPI In: |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.6 | - sterowanie sygnałem AC oraz DC, |  |  |  |  |
|  | 1.4.7 | - napięcie min. nie mniejsze niż 5V (AC/DC), |  |  |  |  |
|  | 1.4.8 | - napięcie max nie mniejsze niż 24V (AC) lub 60V (DC), |  |  |  |  |
|  | 1.4.9 | - max prąd nie mniejszy niż 26mA, |  |  |  |  |
|  | Parametry wyjść GPI Out |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.10 | - obsługa sygnałów AC oraz DC, |  |  |  |  |
|  | 1.4.11 | - napięcie max 60V (DC), |  |  |  |  |
|  | 1.4.12 | - max prąd nie mniejszy niż 1A, |  |  |  |  |
|  | 1.4.13 | - napięcie izolacji 200 V (wartość szczytowa) |  |  |  |  |
| 1.5 | Moduł komunikatów i sygnałów cyfrowych |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1 | - nie mniej niż 12 komunikatów zapamiętywanych w pamięci wewnętrznej o pojemności nie mniejszej niż 64 Mb; łączna długość nagrań 500 s, |  |  |  |  |
|  | 1.5.2 | - pamięć niewymagająca podtrzymania bateryjnego, |  |  |  |  |
|  | 1.5.3 | - odtwarzanie plików w formacie WAV, 16 bit PCM, |  |  |  |  |
|  | 1.5.4 | - nie mniej niż 12 wejść wyzwalających o szeregowej strukturze priorytetów, tzn. wejście 1 ma priorytet nad wejściem 2, wejście 2 przed 3 itd. |  |  |  |  |
|  | 1.5.5 | - wejścia od 1 do 6 wyzwalane jedynie zdalnie, tj. z panelu tylniego urządzenia, |  |  |  |  |
|  | 1.5.6 | - wejścia od 7 do 12 wyzwalane zdalnie oraz manualnie z przycisków na panelu przednim, |  |  |  |  |
|  | 1.5.7 | - pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 100 Hz – 11 kHz (+1/-3dB) przy częstotliwości próbkowania 24 kHz, |  |  |  |  |
|  | 1.5.8 | - nie mniej niż jedno wyjście liniowe XLR. |  |  |  |  |
| 1.6 | Mikser DSP systemu nagłośnienia / nasłuchu akcji, |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1 | - obsługa nie mniej niż 48 wejść/wyjść; ilość wejść i wyjść definiowana przez zastosowanie kart wejść i wyjść, |  |  |  |  |
|  | 1.6.2 | - możliwość sterowania pracą systemu z komputera PC poprzez protokół TCP/IP, zewnętrznych sterowników z wykorzystaniem protokołu RS-232 oraz sterowników dedykowanych przez producenta, |  |  |  |  |
|  | 1.6.3 | - nie mniej niż 2 porty Dante/LAN (primary i secondary) obsługujące 64 sygnały wejściowe i 64 sygnały wyjściowe, |  |  |  |  |
|  | 1.6.4 | - funkcje miksera definiowane w sposób programowy; dostępne bloki funkcjonalne: miksery, miksery automatyczne, matryce, korektory graficzne oraz parametryczne, procesory antysprzężeniowe, filtry HPF, LPF, półkowe, procesory dynamiczne: kompresor, limiter, „ducker”, procesor automatycznej regulacji wzmocnienia względem poziomu tła, linie opóźniające, mierniki poziomu sygnału, RMS, peak, generatory tonu prostego, szumu białego oraz szumu różowego, bramki logiczne. |  |  |  |  |
| 1.7 | Interfejs 4-wire |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1 | - interface systemu cyfrowego „party line” z systemem analogowym 4-drut, |  |  |  |  |
|  | 1.7.2 | - nie mniej niż 2 porty GPIO, |  |  |  |  |
|  | 1.7.3 | - nie mniej niż 2 wejścia XLRF, |  |  |  |  |
|  | 1.7.4 | - nie mniej niż 2 wyjścia XLRM, |  |  |  |  |
|  | 1.7.5 | - nie mniej niż 2 porty lan RJ45, |  |  |  |  |
| 1.8 | Switch 8-portowy Poe |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.1 | - nie mniej niż 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s z zasilaniem POe |  |  |  |  |
| 1.9 | Stacja bazowa radiotelefonu |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.1 | - nie mniej niż 16 kanałów, |  |  |  |  |
|  | 1.9.2 | - praca w pasmach UHF, VHF, |  |  |  |  |
|  | 1.9.3 | - regulacja poziomu mocy. |  |  |  |  |
| 1.10 | Zasilacz stacji radiowych, |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.1 | Zasilacz dedykowany do radiotelefonów RAD01-03. |  |  |  |  |
| 1.11 | Antena nadawczo / odbiorcza |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Panel przekaźników sygnału priorytetu linii głośnikowych |  |  |  |  |  |
|  | 1.12.1 | - przekaźniki załączające napięcie 24V sterujące przekaźnikami priorytetu w regulatorach głośności, |  |  |  |  |
|  | 1.12.2 | - sterowanie z wyjść GPO. |  |  |  |  |
| 1.13 | Patch krosowy FTP |  |  |  |  |  |
|  | 1.13.1 | - nie mniej niż 48 gniazd RJ45, |  |  |  |  |
|  | 1.13.2 | - Przystosowany do montażu w racku 19" |  |  |  |  |
| 1.14 | Stojak inspicjenta |  |  |  |  |  |
|  | 1.14.1 | - konstrukcja ze stalowej ramy i wypełnieniem z płyty meblowej, |  |  |  |  |
|  | 1.14.2 | - na kołach minimum 100 mm z hamulcami, |  |  |  |  |
|  | 1.14.3 | - z opuszczaną roletą zamykaną na zamek i szafkami na urządzenia i materiały inspicjenta zamykanymi na zamek, |  |  |  |  |
|  | 1.14.4 | - wyposażona w wyłącznik z sygnalizacją załączenia, |  |  |  |  |
|  | 1.14.5 | - kolor czarny, |  |  |  |  |
|  | 1.14.6 | - z tyłu złącze wielopinowe, modułowe umożliwiające podłączenie stanowiska do systemu przy pomocy jednego przewodu |  |  |  |  |
| 1.15 | Pulpit Interkomowy: |  |  |  |  |  |
|  | 1.15.1 | - nie mniej niż 12 programowalnych przycisków funkcyjnych w jednej fabrycznej obudowie, |  |  |  |  |
|  | 1.15.2 | - przyciski z wbudowanym wyświetlaczem LCD z różnokolorowym podświetlaniem i możliwością wyświetlenia do 18 znaków opisu, |  |  |  |  |
|  | 1.15.3 | - nad każdym przyciskiem funkcyjnym obrotowy enkoder pełniący funkcję regulatora głośności dla połączenia przypisanego do przycisku lub w zależności od oprogramowania służący do załączania i wyłączania zaprogramowanych funkcji, |  |  |  |  |
|  | 1.15.4 | - obsługa nie mniej niż 4 warstw, |  |  |  |  |
|  | 1.15.5 | - komunikacja audio z matrycą w protokole AES3/EBU, |  |  |  |  |
|  | 1.15.6 | - parametry transmisji audio AES3/EBU: rozdzielczość 24 bit, |  |  |  |  |
|  | 1.15.7 | - izolacja galwaniczna portu połączenia z matrycą |  |  |  |  |
|  | 1.15.8 | - wyjście Exp. Out umożliwiające podłączenie kolejnych pulpitów (max 7) przewodem cat.5 |  |  |  |  |
|  | 1.15.9 | - wejście Exp. In umożliwiające łączenie pulpitów, |  |  |  |  |
|  | 1.15.10 | - wbudowany głośnik, |  |  |  |  |
|  | 1.15.11 | - demontowalny mikrofon na gęsiej szyjce, |  |  |  |  |
|  | 1.15.12 | - możliwość podłączenia zestawu nagłownego mikrofon + słuchawka, |  |  |  |  |
|  | 1.15.13 | - obudowa rack 19”, |  |  |  |  |
|  | Lokalne wejścia / wyjścia |  |  |  |  |  |
|  | 1.15.14 | - co najmniej jedno wejście GPI In oraz nie mniej niż 4 wyjścia GPI Out, z transoptorem, dla GPI In max napięcie 30V (DC), dla GPI Out max napięcie 30V (DC), max 150 mA, |  |  |  |  |
|  | 1.15.15 | - co najmniej jedno wejście cyfrowe AES3/EBU, |  |  |  |  |
|  | 1.15.16 | - co najmniej jedno wyjście cyfrowe AES3/EBU, |  |  |  |  |
|  | 1.15.17 | - co najmniej jedno analogowe wyjście liniowe audio (max poziom nie mniejszy niż +15 dBu) |  |  |  |  |
| 1.16 | Moduł rozszerzenia do pulpitu interkomowego |  |  |  |  |  |
|  | 1.16.1 | - nie mniej niż 16 programowalnych, podświetlanych przycisków funkcyjnych w jednej fabrycznej obudowie, |  |  |  |  |
|  | 1.16.2 | - przyciski z wbudowanym wyświetlaczem LCD z różnokolorowym podświetlaniem i możliwością wyświetlenia nie mniej niż 18 znaków opisu, |  |  |  |  |
|  | 1.16.3 | - nad każdym przyciskiem funkcyjnym obrotowy enkoder pełniący funkcję regulatora głośności dla połączenia przypisanego do przycisku lub w zależności od oprogramowania służący do załączania i wyłączania zaprogramowanych funkcji, |  |  |  |  |
|  | 1.16.4 | - obsługa nie mniej niż 4 warstw, |  |  |  |  |
|  | 1.16.5 | - obudowa rack 19”, |  |  |  |  |
|  | 1.16.6 | - wyjście Exp. Out umożliwiające podłączenie kolejnych pulpitów (max 7) przewodem cat.5, |  |  |  |  |
|  | 1.16.7 | - wejście Exp. In umożliwiające łączenie pulpitów. |  |  |  |  |
| 1.17 | Zegar |  |  |  |  |  |
|  | 1.17.1 | - wymiary 112 x 112 x 58mm (szer. x wys. x gł.), |  |  |  |  |
|  | 1.17.2 | - synchronizacja poprzez moduł GPS. |  |  |  |  |
| 1.18 | Stoper |  |  |  |  |  |
|  | 1.18.1 | - wymiary 112 x 112 x 58mm (szer. x wys. x gł.), |  |  |  |  |
| 1.19 | Sterownik stopera |  |  |  |  |  |
|  | 1.19.1 | - sterownik zegara cyfrowego / stopera |  |  |  |  |
|  | 1.19.2 | - możliwość programowania pracy stopera (odliczanie od zera, odliczanie do zera, ponowny start). |  |  |  |  |
| 1.20 | Moduł odsłuchowy |  |  |  |  |  |
|  | 1.20.1 | - zestaw głośnikowy w obudowie pozwalającej na montaż w szafie rack 19”. |  |  |  |  |
|  | 1.20.2 | - maksymalny poziom dźwięku nie mniejszy niż 102 dB SPL, |  |  |  |  |
|  | 1.20.3 | - pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 80 Hz – 16 kHz, |  |  |  |  |
|  | 1.20.4 | - wbudowany wzmacniacz mocy, |  |  |  |  |
|  | 1.20.5 | - regulacja głośności, |  |  |  |  |
|  | 1.20.6 | - wejście sterujące – aktywacja powoduje wyciszenie głośnika |  |  |  |  |
| 1.21 | Stojak pomocnika inspicjenta |  |  |  |  |  |
|  | 1.21.1 | - konstrukcja ze stalowej ramy i wypełnieniem z płyty meblowej, |  |  |  |  |
|  | 1.21.2 | - na kołach minimum 100 mm z hamulcami, |  |  |  |  |
|  | 1.21.3 | - z opuszczaną roletą zamykaną na zamek i szafkami na urządzenia i materiały inspicjenta zamykanymi na zamek, |  |  |  |  |
|  | 1.21.4 | - wyposażona w wyłącznik z sygnalizacją załączenia, |  |  |  |  |
|  | 1.21.5 | - kolor czarny, |  |  |  |  |
|  | 1.21.6 | - z tyłu złącze wielopinowe, modułowe umożliwiające podłączenie stanowiska do systemu przy pomocy jednego przewodu |  |  |  |  |
| 1.22 | Pulpit Interkomowy: |  |  |  |  |  |
|  | 1.22.1 | - nie mniej niż 12 programowalnych przycisków funkcyjnych w jednej fabrycznej obudowie, |  |  |  |  |
|  | 1.22.2 | - przyciski z wbudowanym wyświetlaczem LCD z różnokolorowym podświetlaniem i możliwością wyświetlenia do 18 znaków opisu, |  |  |  |  |
|  | 1.22.3 | - nad każdym przyciskiem funkcyjnym obrotowy enkoder pełniący funkcję regulatora głośności dla połączenia przypisanego do przycisku lub w zależności od oprogramowania służący do załączania i wyłączania zaprogramowanych funkcji, |  |  |  |  |
|  | 1.22.4 | - obsługa nie mniej niż 4 warstw, |  |  |  |  |
|  | 1.22.5 | - komunikacja audio z matrycą w protokole AES3/EBU, |  |  |  |  |
|  | 1.22.6 | - parametry transmisji audio AES3/EBU: rozdzielczość 24 bit, |  |  |  |  |
|  | 1.22.7 | - izolacja galwaniczna portu połączenia z matrycą |  |  |  |  |
|  | 1.22.8 | - wyjście Exp. Out umożliwiające podłączenie kolejnych pulpitów (max 7) przewodem cat.5 |  |  |  |  |
|  | 1.22.9 | - wejście Exp. In umożliwiające łączenie pulpitów, |  |  |  |  |
|  | 1.22.10 | - wbudowany głośnik, |  |  |  |  |
|  | 1.22.11 | - demontowalny mikrofon na gęsiej szyjce, |  |  |  |  |
|  | 1.22.12 | - możliwość podłączenia zestawu nagłownego mikrofon + słuchawka, |  |  |  |  |
|  | 1.22.13 | - obudowa rack 19”, |  |  |  |  |
|  | Lokalne wejścia / wyjścia |  |  |  |  |  |
|  | 1.22.14 | - co najmniej jedno wejście GPI In oraz nie mniej niż 4 wyjścia GPI Out, z transoptorem, dla GPI In max napięcie 30V (DC), dla GPI Out max napięcie 30V (DC), max 150 mA, |  |  |  |  |
|  | 1.22.15 | - co najmniej jedno wejście cyfrowe AES3/EBU, |  |  |  |  |
|  | 1.22.16 | - co najmniej jedno wyjście cyfrowe AES3/EBU, |  |  |  |  |
|  | 1.22.17 | - co najmniej jedno analogowe wyjście liniowe audio (max poziom nie mniejszy niż +15 dBu) |  |  |  |  |
| 1.23 | Moduł rozszerzenia do pulpitu interkomowego |  |  |  |  |  |
|  | 1.23.1 | - nie mniej niż 16 programowalnych, podświetlanych przycisków funkcyjnych w jednej fabrycznej obudowie, |  |  |  |  |
|  | 1.23.2 | - przyciski z wbudowanym wyświetlaczem LCD z różnokolorowym podświetlaniem i możliwością wyświetlenia nie mniej niż 18 znaków opisu, |  |  |  |  |
|  | 1.23.3 | - nad każdym przyciskiem funkcyjnym obrotowy enkoder pełniący funkcję regulatora głośności dla połączenia przypisanego do przycisku lub w zależności od oprogramowania służący do załączania i wyłączania zaprogramowanych funkcji, |  |  |  |  |
|  | 1.23.4 | - obsługa nie mniej niż 4 warstw, |  |  |  |  |
|  | 1.23.5 | - obudowa rack 19”, |  |  |  |  |
|  | 1.23.6 | - wyjście Exp. Out umożliwiające podłączenie kolejnych pulpitów (max 7) przewodem cat.5, |  |  |  |  |
|  | 1.23.7 | - wejście Exp. In umożliwiające łączenie pulpitów. |  |  |  |  |
| 1.24 | Zegar |  |  |  |  |  |
|  | 1.24.1 | - wymiary 112 x 112 x 58mm (szer. x wys. x gł.), |  |  |  |  |
|  | 1.24.2 | - synchronizacja poprzez moduł GPS. |  |  |  |  |
| 1.25 | Stoper |  |  |  |  |  |
|  | 1.25.1 | - wymiary 112 x 112 x 58mm (szer. x wys. x gł.), |  |  |  |  |
| 1.26 | Sterownik stopera |  |  |  |  |  |
|  | 1.26.1 | - sterownik zegara cyfrowego / stopera |  |  |  |  |
|  | 1.26.2 | - możliwość programowania pracy stopera (odliczanie od zera, odliczanie do zera, ponowny start). |  |  |  |  |
| 1.27 | Moduł odsłuchowy |  |  |  |  |  |
|  | 1.27.1 | - zestaw głośnikowy w obudowie pozwalającej na montaż w szafie rack 19”, |  |  |  |  |
|  | 1.27.2 | - maksymalny poziom dźwięku nie mniejszy niż 102 dB SPL, |  |  |  |  |
|  | 1.27.3 | - pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 80 Hz – 16 kHz, |  |  |  |  |
|  | 1.27.4 | - wbudowany wzmacniacz mocy, |  |  |  |  |
|  | 1.27.5 | - regulacja głośności, |  |  |  |  |
|  | 1.27.6 | - wejście sterujące – aktywacja powoduje wyciszenie głośnika |  |  |  |  |
| 1.28 | Pulpit interkomowy |  |  |  |  |  |
|  | 1.28.1 | - nie mniej niż 16 programowalnych, podświetlanych przycisków funkcyjnych w jednej fabrycznej obudowie, |  |  |  |  |
|  | 1.28.2 | - wyświetlacze LCD z osobną, oddzielnie programowalną sekcją dla każdego przycisku funkcyjnego i różnokolorowym podświetlaniem, |  |  |  |  |
|  | 1.28.3 | - możliwość wyświetlenia nie mniej niż 18 znaków opisu dla każdego przycisku, |  |  |  |  |
|  | 1.28.4 | - obsługa nie mniej niż 4 warstw, |  |  |  |  |
|  | 1.28.5 | - komunikacja audio z matrycą w protokole AES3/EBU, |  |  |  |  |
|  | 1.28.6 | - parametry transmisji audio AES3/EBU: rozdzielczość 24 bit |  |  |  |  |
|  | 1.28.7 | - izolacja galwaniczna portu połączenia z matrycą |  |  |  |  |
|  | 1.28.8 | - wyjście Exp. Out umożliwiające podłączenie kolejnych pulpitów (max 7) przewodem cat.5 |  |  |  |  |
|  | 1.28.9 | - wejście Exp. In umożliwiające łączenie pulpitów, |  |  |  |  |
|  | 1.28.10 | - wbudowany głośnik, |  |  |  |  |
|  | 1.28.11 | - demontowalny mikrofon na gęsiej szyjce, |  |  |  |  |
|  | 1.28.12 | - możliwość podłączenia zestawu nagłownego mikrofon + słuchawka, |  |  |  |  |
|  | 1.28.13 | - obudowa typu desktop, |  |  |  |  |
| 1.29 | Pulpit interkomowy abonenta |  |  |  |  |  |
|  | 1.29.1 | - nie mniej niż 16 programowalnych, podświetlanych przycisków funkcyjnych w jednej fabrycznej obudowie, |  |  |  |  |
|  | 1.29.2 | - wyświetlacze LCD z osobną, oddzielnie programowalną sekcją dla każdego przycisku funkcyjnego i różnokolorowym podświetlaniem, |  |  |  |  |
|  | 1.29.3 | - możliwość wyświetlenia nie mniej niż 18 znaków opisu dla każdego przycisku, |  |  |  |  |
|  | 1.29.4 | - obsługa nie mniej niż 4 warstw, |  |  |  |  |
|  | 1.29.5 | - komunikacja audio z matrycą w protokole AES3/EBU, |  |  |  |  |
|  | 1.29.6 | - parametry transmisji audio AES3/EBU: rozdzielczość 24 bit |  |  |  |  |
|  | 1.29.7 | - izolacja galwaniczna portu połączenia z matrycą |  |  |  |  |
|  | 1.29.8 | - wyjście Exp. Out umożliwiające podłączenie kolejnych pulpitów (max 7) przewodem cat.5 |  |  |  |  |
|  | 1.29.9 | - wejście Exp. In umożliwiające łączenie pulpitów, |  |  |  |  |
|  | 1.29.10 | - wbudowany głośnik, |  |  |  |  |
|  | 1.29.11 | - demontowalny mikrofon na gęsiej szyjce, |  |  |  |  |
|  | 1.29.12 | - możliwość podłączenia zestawu nagłownego mikrofon + słuchawka, |  |  |  |  |
|  | 1.29.13 | - obudowa typu desktop, |  |  |  |  |
| 1.30 | Moduł GPS do zegara |  |  |  |  |  |
|  | 1.30.1 | Moduł synchronizacji zegara cyfrowego z wykorzystaniem GPS. |  |  |  |  |
| 1.31 | Beltpack |  |  |  |  |  |
|  | 1.31.1 | - mobilna stacja systemu PartyLine komunikująca się z wykorzystaniem protokołu Ethernet, |  |  |  |  |
|  | 1.31.2 | - zasilanie PoE (Power over Ethernet), |  |  |  |  |
|  | 1.31.3 | - co najmniej jedno złącze XLR4 (słuchawkowo-mikrofonowe), |  |  |  |  |
|  | 1.31.4 | - wielofunkcyjny przycisk z wyświetlaczem LCD (wyświetlanie tekstu, cue light, „accept”, „call”) |  |  |  |  |
|  | 1.31.5 | - nie mniej niż 2 kanały, |  |  |  |  |
|  | 1.31.6 | - obrotowy potencjometr wciskany |  |  |  |  |
|  | 1.31.7 | - konfiguracja z poziomu komputera PC |  |  |  |  |
|  | 1.31.8 | - możliwość 2 lub 3 etapowego trybu działania sygnalizatora akcji scenicznej, |  |  |  |  |
|  | 1.31.9 | - możliwość przypisania do poszczególnych grup komutacji. |  |  |  |  |
| 1.32 | Pulpit interkomowy dyrygenta |  |  |  |  |  |
|  | 1.32.1 | - stacja komunikująca się z wykorzystaniem protokołu Ethernet, |  |  |  |  |
|  | 1.32.2 | - zasilanie PoE (Power over Ethernet), |  |  |  |  |
|  | 1.32.3 | - co najmniej jedno złącze XLR4 (słuchawkowo-mikrofonowe), |  |  |  |  |
|  | 1.32.4 | - wbudowany głośnik i mikrofon, |  |  |  |  |
|  | 1.32.5 | - wielofunkcyjny przycisk z wyświetlaczem LCD (wyświetlanie tekstu, cue light, „accept”, „call”) |  |  |  |  |
|  | 1.32.6 | - nie mniej niż 2 kanały, |  |  |  |  |
|  | 1.32.7 | - obrotowy potencjometr wciskany |  |  |  |  |
|  | 1.32.8 | - konfiguracja z poziomu komputera PC |  |  |  |  |
|  | 1.32.9 | - możliwość 2 lub 3 etapowego trybu działania sygnalizatora akcji scenicznej, |  |  |  |  |
|  | 1.32.10 | - możliwość przypisania do poszczególnych grup komutacji. |  |  |  |  |
| 1.33 | Mikrofon dyrygenta na gęsiej szyi |  |  |  |  |  |
|  | 1.33.1 | - kardioidalna charakterystyka kierunkowości, |  |  |  |  |
|  | 1.33.2 | - pasmo przenoszenia nie gorsze niż 150 Hz-16kHz, |  |  |  |  |
|  | 1.33.3 | - czułość nie mniejsza niż -53 dB (2.2 mV) 1V na1 Pa |  |  |  |  |
| 1.34 | Głośnik głośnego mówienia na scenę |  |  |  |  |  |
|  | 1.34.1 | - pasmo przenoszenia nie gorsze niż 80 Hz – 20 kHz (±5.2 dB), |  |  |  |  |
|  | 1.34.2 | - maksymalny poziom wyjściowy nie mniejszy niż 113 dB SPL przy obciążęniu 8 ohm, |  |  |  |  |
|  | 1.34.3 | - kąt promieniowania 1300 stożkowy, |  |  |  |  |
| 1.35 | Kabel połączeniowy pulpitu abonenta 3 m |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Kabel połączeniowy pulpitu abonenta 12m |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Zestaw słuchawkowo-mikrofonowy do pulpitu abonenckiego |  |  |  |  |  |
|  | 1.37 | - słuchawki nauszne wyposażone w mikrofon, |  |  |  |  |
|  | 1.38 | - słuchawki w obudowie zamkniętej, |  |  |  |  |
|  | 1.39 | - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, |  |  |  |  |
|  | 1.40 | - pasmo przenoszenia słuchawek nie mniejsze niż 20Hz-20kHz, |  |  |  |  |
|  | 1.41 | - pasmo przenoszenia mikrofonu nie mniejsze niż 40 Hz-20kHz, |  |  |  |  |
|  | 1.42 | - czułość słuchawek nie mniejsza niż 100dB, |  |  |  |  |
|  | 1.43 | - czułość mikrofonu nie mniejsza niż -57 dB (1.4 mV) re 1V at 1 Pa, |  |  |  |  |
| 2.1 | Kamera |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | - kamera SDI, |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 | - przetwornik obrazu 1/3-calowy układ CMOS ze skanowaniem progresywnym, |  |  |  |  |
|  | 2.1.3 | - rozdzielczość 1920x1080 (16:9), |  |  |  |  |
|  | 2.1.4 | - czułość 1,0 Lux, przy F1,2, 50 IRE |  |  |  |  |
|  | 2.1.5 | - całkowita liczba pikseli nie mniejsza niż 2010 ( poz.)x 1108 (pion), |  |  |  |  |
|  | 2.1.6 | - efektywna liczba pikseli nie mniejsza niż 1944 (poz.) x 1092 (pion.), |  |  |  |  |
|  | 2.1.7 | - minimalny poziom oświetlenia Kolor: nie mniej niż 1 luks przy F1.2, 0,017 luksa (Sens-up 60x), czarno-biały :nie mniej niż 0,1 luksa przy F1.2, 0,0017 luksa (Sens-up 60x). |  |  |  |  |
| 2.2 | Kamera |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 | - przetwornik Super Ex-view HAD kolor, matryca CCD, 1/2, |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 | - całkowita liczba pikseli nie mniejsza niż 596 ( pion.)x 795 (poz.), |  |  |  |  |
|  | 2.2.3 | - efektywna liczba pikseli nie mniejsza niż 582 (pion) x 752 (poz.), |  |  |  |  |
|  | 2.2.4 | - minimalne natężenie oświetlenia nie mniejsze niż: kolor: 0,1 lx F1.2 (05IRE), 0,0002 luksa (Sens-up, 512x), czarno-biały: 0,01 lx przy p F.1.2 (05IRE), 0,00002 luksa (Sens-up, 512x), |  |  |  |  |
|  | 2.2.5 | - funkcja dzień/noc, |  |  |  |  |
| 2.3 | Kamera |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 | - przetwornik Super Ex-view HAD kolor, matryca CCD, 1/2, |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 | - całkowita liczba pikseli nie mniejsza niż 596 ( pion.)x 795 (poz.), |  |  |  |  |
|  | 2.3.3 | - efektywna liczba pikseli nie mniejsza niż 582 (pion) x 752 (poz.), |  |  |  |  |
|  | 2.3.4 | - minimalne natężenie oświetlenia nie mniejsze niż: kolor: 0,1 lx F1.2 (05IRE), 0,0002 luksa (Sens-up, 512x), czarno-biały: 0,01 lx przy p F.1.2 (05IRE), 0,00002 luksa (Sens-up, 512x), |  |  |  |  |
|  | 2.3.5 | - funkcja dzień/noc, |  |  |  |  |
| 2.4 | Statyw do kamery video |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1 | wysokość maksymalna [cm]: nie mniejsza niż 150 |  |  |  |  |
| 2.5 | Monitor 15" na stanowisku inspicjenta i pomocnika |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.1 | - obraz o rozdzielczości nie mniejszej niż 1024 xRGBx768, |  |  |  |  |
|  | 2.5.2 | - przekątna ekranu nie mniejsza niż 15”, |  |  |  |  |
|  | 2.5.3 | - współczynnik kontrastu co najmniej 450:1, |  |  |  |  |
|  | 2.5.5 | - co najmniej jedno wejście composite wideo , |  |  |  |  |
|  | 2.5.6 | - montaż w szafie rack. |  |  |  |  |
| 2.6 | Podwójny monitor 7" na stanowisku inspicjenta i pomocnika |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.1 | - dwa monitory o przekątnej 7” we wspólnej obudowie, |  |  |  |  |
|  | 2.6.2 | - obraz rozdzielczości nie mniejszą niż 1024 x 600, |  |  |  |  |
|  | 2.6.3 | - współczynnik kontrastu co najmniej 700:1, |  |  |  |  |
|  | 2.6.5 | - co najmniej jedno wejście composite wideo dla każego monitora, |  |  |  |  |
|  | 2.6.6 | - montaż w szafie rack 19". |  |  |  |  |
| 2.7 | Monitor 15" na stanowisku komputera sznurowni |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.1 | - obraz rozdzielczości nie mniejszą niż 1024 xRGBx768), |  |  |  |  |
|  | 2.7.2 | - przekątna ekranu nie mniejsza niż 15”, |  |  |  |  |
|  | 2.7.3 | - współczynnik kontrastu co najmniej 450:1, |  |  |  |  |
|  | 2.7.5 | - co najmniej jedno wejście composite wideo , |  |  |  |  |
|  | 2.7.6 | - montaż w szafie rack 19". |  |  |  |  |
| 2.8 | Monitor 15" na stanowisku inspicjenta Sali Kameralnej |  |  |  |  |  |
|  | 2.8.1 | - obraz rozdzielczości nie mniejszą niż 1024 xRGBx768), |  |  |  |  |
|  | 2.8.2 | - przekątna ekranu nie mniejsza niż 15”, |  |  |  |  |
|  | 2.8.3 | - współczynnik kontrastu co najmniej 450:1, |  |  |  |  |
|  | 2.8.5 | - co najmniej jedno wejście composite wideo , |  |  |  |  |
|  | 2.8.6 | - montaż w szafie rack 19". |  |  |  |  |
| 2.9 | Stojak stanowiska komputera sznurowni |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.1 | - konstrukcja ze stalowej ramy i wypełnieniem z płyty meblowej, |  |  |  |  |
|  | 2.9.2 | - na kołach minimum 100 mm z hamulcami, |  |  |  |  |
|  | 2.9.3 | - wyposażona w wyłącznik z sygnalizacją załączenia, |  |  |  |  |
|  | 2.9.4 | - kolor czarny, |  |  |  |  |
|  | 2.9.5 | - z tyłu złącza umożliwiające podłączenie stanowiska do systemu podglądu wideo. |  |  |  |  |
| 2.10 | Przełącznik sygnałów video |  |  |  |  |  |
|  | 2.10.1 | - co najmniej 16 wejść kompozytowych na złączach BNC, |  |  |  |  |
|  | 2.10.3 | - szerokość pasma wideo nie mniejsza niż (-3dB): 90MHz, |  |  |  |  |
|  | 2.10.5 | - przesłuchy wideo nie większe niż 52 dB przy 5MHz, |  |  |  |  |
|  | 2.10.7 | - sterowanie za pomocą przycisków na panelu przednim oraz z komputera, |  |  |  |  |
|  | 2.10.11 | - możliwość montowania w szafie rack 19", |  |  |  |  |
| 2.11 | Komputer do sterowania wizja |  |  |  |  |  |
|  | 2.11.1 | - procesor Intel Core i5-4200U (1.6-2.6 GHz, 3 MB cache), |  |  |  |  |
|  | 2.11.2 | - pamięć RAM nie mniejsza niż 16GB, |  |  |  |  |
|  | 2.11.3 | - dysk twardy nie mniejszy niż 256GB, |  |  |  |  |
|  | 2.11.4 | - karta graficzna AMD Radeon HD8670M, |  |  |  |  |
|  | 2.11.5 | - co najmniej jedno złącze HDMI, |  |  |  |  |
|  | 2.11.6 | - nie mniej niż dwa złącza USB 2.0, |  |  |  |  |
|  | 2.11.7 | - nie mniej niż dwa złącza USB 3.0, |  |  |  |  |
|  | 2.11.8 | - co najmniej jedno złącze RJ-45 (LAN), |  |  |  |  |
|  | 2.11.9 | - ekran nie mniejszy niż 15,6” . |  |  |  |  |
| 2.12 | Rozgałęźnik obrazu |  |  |  |  |  |
|  | 2.12.1 | - nie mniej niż jedno wejście SDI ( gniazdo BNC), |  |  |  |  |
|  | 2.12.2 | - nie mniej niż cztery wyjścia SDI, |  |  |  |  |
|  | 2.12.3 | - obsługiwane formaty: SD-SDI (SMPTE 259M-C, 270 Mb/s ), HD-SDI (SMPTE 292M, 1.485 & 1.485 / 1.001 Gb/s 2.97 Gb/s), 3G-SDI |  |  |  |  |
| 2.13 | Konwerter SDI na composite |  |  |  |  |  |
|  | 2.13.1 | - nie mniej niż jedno wejście SDI ( gniazdo BNC), |  |  |  |  |
|  | 2.13.2 | - nie mniej niż jedno wyjście video composite (gniazdo BNC), |  |  |  |  |
|  | 2.13.3 | - nie mniej niż jedno wyjście SDI ( gniazdo BNC), |  |  |  |  |
|  | 2.13.4 | - obsługiwane formaty: SD-SDI (SMPTE 259M-C, 270 Mb/s ), HD-SDI (SMPTE 292M, 1.485 & 1.485 / 1.001 Gb/s 2.97 Gb/s), 3G-SDI |  |  |  |  |
| 2.14 | Konwerter SDI na HDMI |  |  |  |  |  |
|  | 2.14.1 | - nie mniej niż jedno wejście SDI ( gniazdo BNC), |  |  |  |  |
|  | 2.14.2 | - nie mniej niż jedno wyjście HDMI, |  |  |  |  |
|  | 2.14.3 | - obsługiwane formaty: SD-SDI (SMPTE 259M-C, 270 Mb/s ), HD-SDI (SMPTE 292M, 1.485 & 1.485 / 1.001 Gb/s 2.97 Gb/s), 3G-SDI |  |  |  |  |
|  | 2.14.4 | - obsługiwane rozdzielczości HDMI 1080p, 1080i, 720, |  |  |  |  |
| 2.15 | Splitter DVI 1/4 |  |  |  |  |  |
|  | 2.15.1 | - nie mniej niż 4 wyjścia DVI, |  |  |  |  |
|  | 2.15.2 | - nie mniej niż 1 wejście DVI, |  |  |  |  |
|  | 2.15.3 | - maksymalna rozdzielczość nie mniejsza niż 1920 x 1440, |  |  |  |  |
| 2.16 | Monitor LCD 42” |  |  |  |  |  |
|  | 2.16.1 | - wielkość ekranu nie mniejsza niż 42”, |  |  |  |  |
|  | 2.16.2 | - kontrast nie mniejszy niż 3000:1 |  |  |  |  |
|  | 2.16.3 | - format obrazu nie mniejszy niż 16:9, |  |  |  |  |
|  | 2.16.5 | - rozdzielczość nie mniejsza niż1920x1080, |  |  |  |  |
|  | 2.16.6 | - nie mniej niż jedno wejście HDMI, |  |  |  |  |
|  | 2.16.6 | - nie mniej niż jedno wejście DVI, |  |  |  |  |
| 2.18 | Monitor LCD 32” |  |  |  |  |  |
|  | 2.18.1 | - wielkość ekranu nie mniejsza niż 32”, |  |  |  |  |
|  | 2.18.2 | - kontrast nie mniejszy niż 3000:1 |  |  |  |  |
|  | 2.18.3 | - format obrazu nie mniejszy niż 16:9, |  |  |  |  |
|  | 2.18.5 | - rozdzielczość 1366x768, |  |  |  |  |
|  | 2.18.6 | - nie mniej niż jedno wejście analog video composite, |  |  |  |  |
| 2.19 | Statyw do monitora mobilnego |  |  |  |  |  |
|  | 2.19.1 | Statyw dedykowany do monitora LCD3. |  |  |  |  |
| 2.20 | Extender DVI przez kabel sieciowy kat. 6 |  |  |  |  |  |
|  | 2.20.1 | - komplet nadajnik-odbiornik do przesyłania sygnału DVI kablem sieciowym kat. 6, |  |  |  |  |
|  | 2.20.2 | - zasięg nie mniejszy niż 70m przy rozdzielczości nie mniejszej niż 1024 x 768, |  |  |  |  |
|  | Nadajnik: |  |  |  |  |  |
|  | 2.20.3 | - co najmniej jedno wejście DVI |  |  |  |  |
|  | Odbiornik: |  |  |  |  |  |
|  | 2.20.6 | - co najmniej jedno wyjście DVI. |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

** wypełnia Zamawiający

………………………………………………………………….

data, podpis i pieczęć Wykonawcy