Załącznik nr 3

FORMULARZ CENOWY

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PROPONOWANY RÓWNOWAŻNY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO ZA I SZTUKĘ | VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | URZĄDZENIE AUTOMATYCZNE TYPU RUCHOMA GŁOWICA NA ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA LED Z OPTYKĄ WASH/BEAM. Parametry minimalne: - minimum 36 modułów RGBW o mocy 15W - płynnie regulowany zakres zoom minimum 11° - 60° - możliwość sterowania pikselami LED - panel z soczewkami obracanymi w dwóch kierunkach z regulowaną prędkością - wbudowany generator efektów do tworzenia własnych grafik na pikselach płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie 2700K – 7900K - możliwość miksowania wirtualnej tarczy temperatury barwowej z kolorami RGBW - sterowanie DMX, ART-Net oraz RDM umożliwiające między innymi zdalną identyfikację, testowanie i adresowanie - złącze Ethernet RJ45 - bateria umożliwiająca personalizację urządzenia bez podłączania zasilania - możliwość wgrania oprogramowania systemowego z innego urządzenia tego samego typu przez kable DMX - waga nie większa niż 22kg - w komplecie z urządzeniami: linki atestowane, skrzynie transportowe. Osprzęt umożliwiający zawieszanie na sztankiecie profilowym o wymiarach 40 na 80 mm. | 20szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | URZĄDZENIE LEDOWE. Automatyczne ruchoma głowica posiadająca jednosoczewkowy układ optyczny typu Wash/Beam minimum 18 x 30W i 1 x 55W możliwość sterowania każdym pikselem LED soczewki typu PC mieszanie barw RGBW lub CMY płynna regulacja temperatury barwowej wiązki głównej w zakresie 2700 K – 7900 K precyzyjny 18 bit dimmer strumień wyjściowy 10.500 lm zoom od 10˚ - 48˚ efekt FLOWER obracany w dwóch kierunkach z regulowaną prędkością wirtualna tarcza kolorów sterowanie DMX oraz RDM umożliwiające między innymi zdalną identyfikację, testowanie i adresowanie złącze Ethernet RJ45 in/out obsługujące: Art-Net, MA Net, MA Net 2, sACN, Klig-Net - bateria umożliwiająca personalizację urządzenia bez podłączania zasilania waga nie większa niż 14kg W komplecie z urządzeniami linki atestowane, skrzynie transportowe Osprzęt umożliwiający zawieszanie na sztankiecie profilowym o wymiarach 40 na 80 mm. | 18szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | URZĄDZENIE LEDOWE: asymetryczny naświetlacz ze źródłami LED o mocy minimum 300W 8 składowych kolorów LED zapewniający szeroki gamut barwny z 16 bitowym sterowaniem każdego koloru sterowanie DMX, RDM, Art-Net, sACN optyka - System co najmniej 40 osobnych mikro odbłyśników asymetrycznych zapewniający jednolity rozsył światła na oświetlanych powierzchniach z bliskiej odległości adresowanie przez RDM, NFC lub wbudowany panel złącza wejścia/wyjścia XLR 5-pin złącza Ethernet RJ45 zasilanie przez złącza powerCON TRUE1 in/out z możliwością podłączenia do 11 urządzeń w jednej linii tryby działania z regulacjami 8 lub 16 bit bitowymi bezgłośne chłodzenie konwekcyjne (bez wentylatora!) W komplecie z urządzeniami linki atestowane skrzynie transportowe waga nie więcej niż 12 kg Osprzęt umożliwiający zawieszanie na sztankiecie profilowym o wymiarach 40 na 80 mm. | 24szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | OŚWIETLACZ ZBUDOWANY Z LED (czerwony, zielony, niebieski i biały) To ruchoma listwa diodowa o parametrach technicznych nie gorszych niż: - 8 x15W multichip RGBW LED, - gwarantowana żywotność źródeł światła - powyżej 50.000h - dimer minimum 16 bit - wysokiej klasy układ optyczny z płynnym zoom w zakresie min 8° 60° - zoom minimum 16 bit - Indywidualna kontrola każdego modułu LED - wirtualna tarcza 230 kolorów wraz ze zmianą temperatury barwowej 2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K i 8000K - symulacja pracy oprawy ze źródłem halogenowym - ruch co najmniej 260° w TILT W komplecie linki atestowane, skrzynie transportowe na kółkach. Osprzęt umożliwiający zawieszanie na sztankiecie profilowym o wymiarach 40 na 80 mm. | 12szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | URZĄDZENIE TYPU RUCHOMA GŁOWICA SPOT/PROFIL w której : - wbudowany akumulator umożliwiająca personalizację urządzenia bez podłączania zasilania - lampa wyładowcza min. 1400W, 6.000K z CRI>90, z możliwością pracy w trybie 1200W - płynnie regulowany zakres zoom 9˚ - 47˚ - system zmiany kolorów CMY + CTO oraz minimum 6 dodatkowymi kolorami - kadrujące ramki profilowe umożliwiające całkowite zamknięcie wyświetlanego obrazu z wykorzystaniem ramek bez użycia dimera, - możliwość obrotu wykadrowanego ramkami kształtu o min. 90˚ - 5 wymiennych, obrotowych gobo - 7 stałych gobo - pryzma czterościenna, rotacyjna - szesnastosegmentowy Iris - dwa filtry Frost - sterowanie DMX, ARTnet oraz RDM umożliwiające między innymi zdalną identyfikację, testowanie i adresowanie - złącze Ethernet RJ45 - możliwość wgrania oprogramowania systemowego z innego urządzenia tego samego typu przez kable DMX - waga nieprzekraczająca 40 kg W komplecie linki atestowane, skrzynie transportowe na kółkach. Osprzęt umożliwiający zawieszanie na sztankiecie profilowym o wymiarach 40 na 80 mm. | 5szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | URZĄDZENIE AUTOMATYCZNE GŁOWICA SPOT/PROFIL NA LAMPIE WYŁADOWCZEJ (W ZESTAWIE) O PARAMETRACH MINIMALNYCH: - sterowanie DMX oraz RDM co umożliwiające między innymi zdalną identyfikację, testowanie i adresowanie. - lampa wyładowcza minimum 1000W - soczewka zewnętrzna o średnicy minimum 160mm - płynnie regulowany zakres zoom 6˚ - 54˚ - system zmiany kolorów CMY z CTO i minimum 10 dodatkowymi kolorami w tym filtry korekcyjne: minus green i minus ½ green - sterowane 4 ramki profilowe z których każda zamyka projekcję na minimum 60% (przechodzi poza środek projekcji) , - możliwość obrotu wykadrowanego ramkami obrazu o min. 90˚ - 13 wymiennych gobo (min. 6 obrotowych) - sterowana tarcza animacyjna - sterowany płynnie potrójny filtr Frost (light, medium, heavy) - złącze Ethernet RJ45 obsługujące: Art-Net, MA Net, MA Net 2, sACN - bateria umożliwiająca personalizację urządzenia bez podłączania zasilania - waga nieprzekraczająca 39 kg - w komplecie z urządzeniami : linki atestowane, podwójne skrzynie transportowe na kółkach - Osprzęt umożliwiający zawieszanie na sztankiecie profilowym o wymiarach 40 na 80 mm. | 24szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | URZĄDZENIE AUTOMATYCZNE TYPU RUCHOMA GŁOWICA SPOT/BEAM NA LAMPIE WYŁADOWCZEJ (W ZESTAWIE) O PARAMETRACH MINIMALNYCH: - lampa wyładowcza minimum 270W - zakres kątowy dla beam 2,5°-9°, a spot 5°-19° - płynna regulacja pan/tilt 16 bit - tarcza minimum 12 kolorów - minimum 8 szklanych gobo rotacyjnych, indeksowanych, wymiennych - minimum 13 gobo statycznych - płynny filtr Frost - 2 efekty rotacyjnej pryzmy z regulowana prędkością: 8x okrągła i 6x liniowa - waga nie większa niż 25 kg - sterowanie DMX oraz RDM - złącze Ethernet RJ45 obsługujące ARTNet, MA Net, MA Net 2, ACN - bateria umożliwiająca personalizację urządzenia bez podłączania zasilania - w komplecie z urządzeniami : linki atestowane i skrzynie transportowe na kołach. - Osprzęt umożliwiający zawieszanie na sztankiecie profilowym o wymiarach 40 na 80 mm. | 12szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | URZĄDZENIE AUTOMATYCZNE GŁOWICA LEDOWA O PARAMETRACH: - waga poniżej 24kg - spot LED z ramkami profilowymi, o parametrach minimalnych: - moduł LED RGBW minimum 470W - płynnie regulowany zakres zoom minimum 12˚- 36˚ - system zmiany kolorów CMY i RGBW, - płynne CTO - symulacja pracy lampy halogenowej - minimum 6 wymiennych, rotacyjnych, indeksowanych gobo - sterowane 4 ramki profilowe z których każda zamyka projekcję na minimum 60% (przechodzi poza środek projekcji), - sterowana tarcza animacyjna - sterowany płynnie filtr Frost - sterowany Irys, Focus, Pryzma 3x rotacyjna - precyzyjny, 16bit dimmer - sterowanie DMX oraz RDM umożliwiające między innymi zdalną identyfikację, testowanie i adresowanie - złącze Ethernet RJ45 obsługujące: Art-Net, MA Net, MA Net 2, sACN - bateria umożliwiająca personalizację urządzenia bez podłączania zasilania - w komplecie z urządzeniami linki atestowane, podwójne skrzynie transportowe na kółkach - Osprzęt umożliwiający zawieszanie na sztankiecie profilowym o wymiarach 40 na 80 mm. | 6szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | REFLEKTOR PROWADZĄCY O MOCY MIN. 1200W W ZESTAWIE Z DEDYKOWANYM STATYWEM, LAMPĄ I SKRZYNIĄ TRANSPORTOWĄ O PARAMETRACH MINIMALNYCH: - lampa wyładowcza 1200W - zakres kątowy 13º -24° - dimer mechaniczny z pełnym zamknięciem - przesłona Iris w oddzielnym module również z pełnym zamknięciem - dookólny uchwyt z pianką ułatwiający operowanie urządzeniem - wbudowany zmieniacz min. 5 kolorów - uchwyt na gobo rozmiar A - możliwość sterowania sygnałem DMX - wymiary reflektora: Długość max. 901mm Szerokość max. 441 mm Wysokość z własnym ramieniem max 451mm - waga max. 31 kg + zasilacz 23 kg | 3szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | REFLEKTOR PROWADZĄCY O MOCY MIN. 2500W W ZESTAWIE Z DEDYKOWANYM STATYWEM, LAMPĄ I SKRZYNIĄ TRANSPORTOWĄ O PARAMETRACH MINIMALNYCH: - lampa wyładowcza 2500 W - zakres kątowy 3º -8º - dimer mechaniczny z pełnym zamknięciem - przesłona Iris w oddzielnym module również z pełnym zamknięcie - możliwość sterowania sygnałem DMX - dookólny uchwyt z pianką ułatwiający operowanie urządzeniem - wbudowany zmieniacz min. 5 kolorów - waga max. 66 kg + zasilacz 23 kg | 2szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | BRAMKA ARTNET/DMX PRZEZNACZONA DO PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI SYGNAŁU STERUJĄCEGO PO SIECI ETHERNET. - komunikacja w protokole MA-net – parametr wymagany ze względu na posiadany przez zamawiającego system sterowania. - 2" wyświetlacz TFT - wszystkie złącza w standardzie XLR 5 pin | 3szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | SPLITER DMX RDM - 5 wyjść optoizolowanych - wszystkie złącza w standardzie XLR 5/3 pin - obsługa protokołu RDM | 6szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | ZMIENIACZ KOLORÓW CMY Z LAMPĄ WYŁADOWCZĄ O MOCY 2500W, W KOMPLECIE ZE SKRZYDEŁKAMI OGRANICZAJĄCYMI, LAMPĄ. PARAMETRY MINIMALNE: - lampa wyładowcza o mocy 2500W - system zmiany kolorów CMY - optyka symetryczna min. 50° - liniowy dimer o zakresie 0-100% - mechaniczny blackout - sterowanie DMX - waga z balastem: max 75 kg - skrzynie transportowe - 4szt. | 2szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA CIĘŻKIEGO DYMU: Moc grzałki 3500WWydajność 80 m²/min Rodzaj wytwarzanego dymu ciężki dym Sterowanie DMX lub PLC Czas gotowości do pracy 15 minut Maksymalne zużycie płynu 120 ml/min Wielkość zbiornika na płyn 5 litrów Urządzenie powinno posiadać opcję kontroli poziomu oraz zewnętrznego dostarczania płynu nawet do 100 m od jednostki centralnej i na 6 m wysokości. | 3szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | SYSTEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM ROBOCZYM I OBWODZMI NIEREGULOWANYMI. W skład systemu wchodzą przebudowa szaf (zasilających obwody regulowane i nieregulowane), które sterowane są przez ekrany dotykowe oraz panele mechanicznych przycisków z możliwością ustalenia priorytetów pracy. Główny panel sterujący, znajdujący się w reżyserce oświetlenia, ma możliwość zablokowania pozostałych paneli. Panele podrzędne zlokalizowane będą przy wejściach na widownię, na scenie w kieszeni bocznej, oraz w orkiestronie. Przygotowane łącza do świateł na foyer. Szafy modułowe zasilające, są tak zaprojektowane, że umożliwiają dowolną konfigurację obwodów zasilających, dając możliwość zamiany obwodu regulowanego w nieregulowany (i odwrotnie) poprzez wymianę modułu wykonawczego. Szafy modułowe mogą być sterowane z paneli dotykowych (lub przyciskowych), jak również z konsolety oświetleniowej poprzez sygnał sterujący DMX/ACN. System ma możliwość definiowania trybów pracy, takich jak na przykład: 'próba', 'spektakl', 'sprzątanie'. W zależności od wybranego trybu dostępne są różne konfiguracje paneli i dostępne są różne obwody zasilające i oświetleniowe. Przykładowo w trybie 'spektakl', wyłączone są panele przy wejściach na widownię (w celu uniknięcia niechcianego załączenia świateł roboczych), a w trybie 'sprzątanie' dostępne są tylko podstawowe presety oświetleniowe. System wyposażony jest w centralny komputer umożliwiający automatyczną kopię zapasową ustawień i dostęp zdalny (pomoc techniczna online). Szafa modułowa z elementami wykonawczymi, powinna mieć wyświetlacz i klawisze umożliwiające lokalną zmianę parametrów (i lokalne sterowanie obwodami w razie awarii), jak również udostępniać zdalną konfigurację poprzez interfejs uruchomiony w przeglądarce internetowej. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU STEROWANIA OŚWIETLENIEM ROBOCZYM I OBWODAMI NIEREGULOWANYMI | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | ALUMINIOWE UCHWYTY UŁATWIAJĄCE SZYBKI MONTAŻ URZĄDZEŃ. Umożliwiają zawieszania na rurze o średnicy od 50mm i stabilne zaciśnięcie. Możliwość montażu na profilach o wymiarach: 40 mm na 80 mm Wymagany europejski certyfikat BS EN ISO 1210:2020 I BS 7905 – 1: 2001 | 230szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

…………………, dnia …… .2017 r.

……............................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)